گروه فنی و مهندسی

عنوان پروژه با فونت 16

پروژه پایانی کارشناسی مهندسی مکانیک

نام و نام خانوادگی دانشجو با فونت 12

شماره دانشجویی

استاد راهنما

دکتر ......

شهریور 1396

تشکر و قدردانی (اختیاری)

تقدیم به : (اختیاری)

فهرست مطالب

عنوان	صفحه

فهرست مطالب	هشت

فهرست اشکال	نه

فهرست جداول	نه

فهرست علائم و نمادها	ده

چکيده	1

فصل اول: مقدمه	2

1-1	پیشگفتار	2

1-2	مبانی افزایش انتقال حرارت [1]	3

1-3	روش‌های افزایش انتقال حرارت	4

1-3-1	روش های فعال	4

1-3-2	روش های غیرفعال	4

فصل دوم: مروری بر کارهای انجام شده	6

2-1	مقدمه	6

2-2	نانوسیال	7

2-3	خواص ترموفیزیکی نانوسیالات	8

2-3-1	چگالی	8

2-3-2	ویسکوزیته دینامیکی	9

2-4	افزایش انتقال حرارت توسط نانوسیالات	9

2-4-1	انتقال حرارت جابجایی اجباری	10

فصل سوم: مدل سازی	11

3-1	مقدمه	11

3-2	تشریح مسئله	12

3-2-1	هندسه مسئله	12

3-2-2	معادلات حاکم	13

فصل چهارم: ارائه و تحلیل نتایج	14

4-1	بررسی جریان سیال داخل لوله صاف	14

4-1-1	بررسی اثر عدد رینولدز	14

4-1-2	بررسی اثر سیال پایه	15

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد	16

5-1	نتیجه گیری	16

مراجع	13

یک

فهرست اشکال

عنوان	صفحه

شکل ‏1-1- سطوح روکش‌شده یا اندود‌شده [1]	5

شکل ‏1-2- سطوح زبر [1]	5

شکل ‏3-1- نمایی از لوله صاف	12

شکل ‏3-2- پارامترهای هندسه لوله سینوسی [3]	13

شکل ‏4-1- تغییرات محوری ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت موضعی سیال آب با عدد رینولدز	15

شکل ‏4-2- تغییرات محوری ضریب انتقال حرارت جابجایی وعدد ناسلت موضعی سیال پایه آب-اتیلن گلیکول با عدد رینولدز	15

دو

فهرست جداول

عنوان	صفحه

جدول ‏2-1- ضرائب معادله ‏2-3	9

جدول ‏3-1- ابعاد لوله های سینوسی مورد استفاده در پژوهش حاضر [3]	13

سه

فهرست علائم و نمادها

|  | نمادهای لاتین |  |  | علائم يونانی |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ظرفیت گرمایی ویژه، |  |  | ضریب پخش حرارت، |  |
|  | قطر لوله، |  |  | کسری از حجم سیال که با ذره جابجا میشود |  |
|  | قطرذره، |  |  | ویسکوزیته دینامیکی، |  |
|  | طول لوله، |  |  |  |  |
|  | وزن مولکولی |  |  | زیرنویس |  |
|  | دبی جرمی، |  | av | متوسط |  |
|  | عدد آووگادرو |  | b | بالک |  |
|  |  |  |  |  | عدد ناسلت |
|  |  |  |  |  | فشار، |
|  |  |  |  |  | عدد پکلت |

چهار

چکيده

در سالهای اخیر مطالعات بر روی رفتار رئولوژیکی و انتقال حرارتی نانوسیالات به شدت رشد کرده و نتایج حاصل، پیشرفتهای چشمگیری در این زمینه را حکایت میکند. این پژوهش به بررسی عددی انتقال حرارت و افت فشار جریان نانوسیال با سیال پایه آب و مخلوط آب-اتیلنگلیکول با نانوذرات اکسیدآلومینیوم و اکسیدمس میپردازد. به منظور افزایش هرچه بیشتر انتقال حرارت، در کنار استفاده ازنانوسیال مناسب، میتوان از لوله با دیواره سینوسی متقارن محوری نیز بهره جست. در پژوهش حاضر، بررسی عددی برای سیالهای پایه و نانوسیال با غلظتهای حجمی مختلف و قطرنانوذره متفاوت درون لوله صاف و سینوسی انجام گرفته است.. .......

واژگان کليدی: انتقال حرارت، نانوسیال، لوله سینوسی، افت فشار، شار حرارتی ثابت، معیار ارزیابی عملکرد

# فصل اول

فصل اول: مقدمه

## پیشگفتار

مبدلهای حرارتی وسایلی هستند که جریانی از انرژی حرارتی را بین دو یا چند سیال در دماهای مختلف برقرار می‌کنند و وظیفه تبادل حرارت را به عهده دارند. این تجهیزات در صنایع تولید برق، صنایع فرایندی، صنایع شیمیایی و غذایی، تجهیزات الکترونیکی، صنایع تولیدی، تهویه مطبوع، سرمایش و کاربردهای فضایی استفاده می‌شوند. در صنعت حمل و نقل، خنککاری یک موضوع حیاتی است، زیرا که روند پیش رو در افزایش قدرت موتورها و یا خودروهای هیبرید، ناگزیر از بکارگیری رادیاتورهای بزرگتر و در نتیجه سطح پیشانی بیشتر است که باعث افزایش نیروی پسا و مصرف سوخت بالاتر میگردد.

توجه به صرفهجویی در مصرف مواد، فضا، انرژی و اقتصاد جهانی، منجر به گسترش تلاش‌هایی برای تولید تجهیزات مبدل‌های حرارتی پربازدهتر درجهت کاهش هزینه‌ها شدهاست. نتیجه این تلاش‌ها کاهش ابعاد فیزیکی این تجهیزات برای یک ظرفیت حرارتی مشخص می‌باشد. بنابراین اصلیترین اهداف هیدرولیکی- حرارتی، کاهش ابعاد یک مبدل حرارتی مورد نیاز برای یک ظرفیت حرارتی مشخص، افزایش ظرفیت و عملکرد یک مبدل حرارتی موجود با اختلاف دمای کوچکتر یا کاهش قدرت پمپ می‌باشد.

## مبانی افزایش انتقال حرارت

در مبدل‌های حرارتی بسته به کاربرد، صفحات انتقال حرارت ساده یا افزایشی استفاده می‌شود. سطوح افزایشیافته حرارتی هندسه خاصی دارند که حاصلضرب hA بیشتری نسبت به سطوح ساده فراهم می‌کند. در صنعت خودرو و تبرید، معمولاً سطوح افزایشی در مبدلهای حرارتی استفاده میشود. همچنین در صنایع فرآیندی و در تجهیزات پزشکی نیز سعی در استفاده از سطوح انتقال حرارت افزایشی در مبدلهای حرارتی میباشد.

حرارت انتقال یافته بین یک دیواره و سیال توسط رابطه زیر تعیین می‌شود:

‏1-1

یا

‏1-2

که در این رابطهدمای دیواره ودمای بالک سیال است.

نسبت مقدار hA برای یک صفحه افزایشی به مقدار این عبارت برای یک صفحه ساده، توسط نسبت افزایش بصورت زیر تعیین می‌شود:

‏1-3

چندین روش جهت افزایش hA وجود دارد:

- افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی بدون افزایش محسوس در مساحت صفحه

- افزایش مساحت صفحه بدون تغییر محسوس در ضریب انتقال حرارت جابجایی

- افزایش توام ضریب انتقال حرارت جابجایی و مساحت صفحه

روشهای عملی مختلفی برای افزایش حاصلظرب hA و به دنبال آن انتقال حرارت وجود دارد که در ادامه به توضیح مختصر آنها میپردازیم.

## روش‌های افزایش انتقال حرارت

مطابق دستهبندی کاکاش و همکاران  و همچنین وب  روش‌های مختلفی برای افزایش انتقال حرارت وجود دارد که در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

الف) روش‌های فعال   ب) روش‌های غیرفعال   ج) روش‌های ترکیبی

در روش‌های فعال اعمال یک نیروی خارجی بر صفحه الزامی است (لرزش صفحه، میدان صوتی یا الکتریکی)، در حالی‌که در روش‌های غیرفعال از هندسه‌های خاص صفحه یا مواد افزودنی برای افزایش انتقال حرارت استفاده می‌شود.

### روش های فعال

در این روش برای افزایش انتقال حرارت نیاز به یک نیروی خارجی است. انواع روش‌های فعال شامل روش‌های زیر می‌باشد:

تجهیزات کمکی مکانیکی: شامل به حرکت درآوردن مایع بوسیله تجهیزات مکانیکی یا بوسیله چرخش سطح در مبدل‌های با لوله‌های چرخان می‌باشد.

ارتعاش سطح در فرکانس‌های بالا و پایین: به طور عمده برای افزایش انتقال حرارت جریان تک‌فاز به کار می‌رود.

### روش های غیرفعال

این روش‌ها از طریق ایجاد اغتشاش در جریان و یا تغییر رژیم جریان بدون نیاز به نیروی خارجی، موجب افزایش انتقال حرارت می‌شوند که همواره با افت فشار همراه است. روش‌های غیر‌فعال شامل موارد زیر می‌باشند:

سطوح روکش‌شده یا اندود‌شده: این سطوح دارای پوشش‌های فلزی مانند ذرات فلزی چسبیده به سطح یا پوشش‌های غیرفلزی مانند تفلون هستند. در شکل ‏1-1 ‌نمونه‌های سطوح روکش‌شده یا اندود‌شده دیده می‌شود. ایجاد روکش ناصاف فلزی روی سطح و یا ایجاد حفره‌های مکانیکی باعث ایجاد مواضع تشکیل بخار روی سطح می‌شوند که بخار را داخل خود محبوس کرده به حباب تبدیل میکنند. افزایش مواضع تشکیل بخار روی سطح موجب افزایش جوشش هسته‌ای تا 10 برابر حالت سطح صاف می‌گردد. ایجاد این روکش ناصاف فلزی از طریق تفت‌جوشی، لحیم‌کاری، پاشش شعله و ته نشین شدن الکترولیتی صورت می‌گیرد. در حالت چگالش این روش با استفاده از تفلون موجب شکسته شدن چگالش فیلمی به چگالش قطره‌ای می‌گردد که موجب افزایش تماس بخار با سطح سرد می‌شود و انتقال حرارت چگالشی را زیاد می‌کند.

سطوح زبر: ساختار این زبری‌ها عموما برای آشفتن زیرلایه لزج انتخاب می‌شود وهدف از استفاده از سطوح زبر افزایش سطح انتقال حرارت نمی‌باشد(شکل ‏1-2). کاربرد صفحات زبر عمدتا منحصر به جریان‌های تک فاز می‌شود.

شکل ‏1-1- سطوح روکش‌شده یا اندود‌شده

شکل ‏1-2- سطوح زبر

# فصل دوم

فصل دوم: مروری بر کارهای انجام شده

در این فصل به بررسی پژوهشهای تجربی و عددی انجام شده در زمینه نانوسیالات و کانال/ لولههای سینوسی پرداخته میشود. همچنین روابط مختلفی که برای محاسبه خواص نانوسیالات، عدد ناسلت و ضریب اصطکاک ارائه شده است مورد بررسی قرار میگیرد.

## مقدمه

افزایش انتقال حرارت و نیز سیالات انتقالدهنده حرارت موضوع بسیاری از تحقیقات در دهههای اخیر بوده است. سیالات انتقال حرارت شرایط را برای تبادل انرژی در یک سیستم مهیا میکنند و اثرات آنها بستگی به ویژگیهای فیزیکی از قبیل هدایت حرارتی، لزجت، چگالی و ظرفیت گرمایی دارد. هدایت حرارتی پایین، اغلب مهمترین محدودیت سیالات انتقال حرارت میباشد.

بعلاوه بهبود عملکرد انتقال حرارت بخصوص در مبدلهای صفحهای یا لولهای میتواند بوسیله تغییر شکل دیوار کانال مورد استفاده تحقق یابد. در مقایسه با لولههای افزایشدهنده دیگر ( مانند لوله مارپیچ یا لوله راهراه متقاطع) لوله دیوارهموج سینوسی متقارن محوری مقاومت جریان کمتری دارد. از این رو تحقیقاتی نیز در این زمینه انجام گرفته است.

## نانوسیال

با پیشرفت علم، تولید نانوذرات از مواد گوناگون میسر شده است. یکی از خصایص مواد در ابعاد نانو، نسبت سطح به حجم بالای آنهاست که تواناییهای خاصی به آنها بخشیده است. نانوسیالات به عنوان دسته مهیج جدیدی از فناوری نانو پدیدار شدهاند که بر پایه سیالات انتقال حرارت میباشند و در چند سال گذشته به طور فوقالعادهای رشد کردهاند. دانشمندان و مهندسان سعی بر این دارند تا قوانین حاکم بر خواص ترموفیزیکی این سیالات را کشف کنند، لذا سازوکارهای جدید پیشنهاد کرده و مدلهای غیر معمولی را برای توضیح این رفتارها ارائه میدهند.

نانوسیال عبارتی است که توسط چوی  به نوع جدیدی از سیال انتقال حرارت که شامل مقدار کمی از نانوذرات فلزی یا غیرفلزی بود، اتلاق شد. این ذرات به صورت همگن و پایدار در فاز پیوستهای پراکنده شده بودند. تحقیق و توسعه ابتدایی فناوری نانوسیال، پتانسیل بالای نانوسیالات را برای کاربرد در انتقال حرارت نشان داد و منجر به این شد که هم صنعت و هم دانشگاههای سراسر جهان تلاشهایی را در خصوص پژوهش در این راستا انجام دهند. اندازه میانگین ذرات بکار رفته در نانوسیالات ممکن است از 1 تا 100 نانومتر متغیر باشد. فهم کامل رفتارهای انبوهشی و رئولوژیکی نانوسیالات برای محققین نانوسیال بسیار مهم است. از این رو در این قسمت به بررسی تحقیقات گذشته در خصوص خواص ترموفیزیکی نانوسیالات میپردازیم. تعدادی از نانومواد و سیالات پایه به شرح ذیل اند:

انواع نانومواد: نانوذرات مورد استفاده در نانوسیالات از مواد مختلفی ساخته می‌شوند، مانند: اکسیدهای سرامیکی (CuO و Al2O3)، اکسیدهای نیتریدی (SiN و AlN)، سرامیکهای کاربیدی (TiC و SiC)، فلزات (Au، Ag و Cu)، نیمه رساناها (SiC و TiO2)، ترکیبات کربنی (نانولولههای کربنی، الماس و گرافیت) و مواد کامپوزیتی مثل نانوذرات آلیاژی Al70Cu30.

انواع سیالات پایه: انواع مختلفی از مایعات نیز بعنوان سیال میزبان بکار گرفته می‌شوند، مانند: آب، اتیلن گلیکول، روغن موتور، سیالات زیستی و محلول های پلیمری.

## خواص ترموفیزیکی نانوسیالات

هدایت حرارتی نانوسیالات توجه اصلی در نانوسیال را به خود اختصاص داده است. هرچند برای سیالات ساکن این مهمترین موضوع است ولی با در نظر گرفتن سیالات انتقال حرارت، ضریب انتقال حرارت نانوسیال در جریان مهمترین موضوع میباشد.دیگر خواص مهم غیر از هدایت حرارتی که برضریب انتقال حرارت اثرمیگذارد، عبارتند از : چگالی، گرمای ویژه و لزجت نانوسیال. با فرض پراکندگی یکنواخت نانوذرات داخل سیال پایه،  خواص حرارتی و فیزیکی نانوسیال به صورت زیر هستند.

### چگالی

چگالی نانوسیالات را معمولاً از رابطهی پک و چو  محاسبه میکنند.

‏2-4

تمامی محققین روی استفاده از قانون مخلوطها برای محاسبه چگالی نانوسیال اجماع نظر دارند.

خانافر و وفایی  براساس اطلاعات آزمایشگاهی هو و همکاران ، رابطهای برای محاسبهی چگالی نانوسیال آب/اکسیدآلومینیوم به صورت زیر ارائه کردند.

‏2-5

که غلظت و دما در محدوده %40 و 405  است.

### ویسکوزیته دینامیکی

گرانروی اندازهی مقاومت یک سیال دربرابر تغییرشکل ناشی از تنشهای طولی یا تنشهای برشی میباشد. به علت ساختار سوسپانسیونی نانوسیالات گرانروی اهمیت ویژهای در طراحی سیستمهای نانوسیالی بازی میکند به طوری که اثرات مستقیم آن بر افت فشار در جریانهای جابجایی بسیار مشهود است. بنابراین برای استفاده از نانوسیالات در کاربردهای عملی، مقدار افزایش گرانروی نانوسیالات نسبت به سیال پایه آن باید به طور کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

واجها و همکاران  رابطهی ‏2-6 را برای محاسبهی ویسکوزیتهی دینامیکی نانوسیال ارائه کردند. مقادیرودر جدول ‏2-1 آورده شده است. مشاهده میشود که در این رابطهاثر دما روی ویسکوزیته را شامل میشود، بنابراین هیچ عبارت اضافی شامل دما نیاز نیست. این رابطه در محدودهی دمایی K363>T>K273 معتبر است.

‏2-6

جدول ‏2-1- ضرائب معادله ‏2-6

| نانوذره |  |  | متوسط اندازه ذره (nm) | غلظت (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اکسیدآلومینیوم() | 983/0 | 959/12 | 45 | 10 ≥≥ 0 |
| اکسیدمس() | 9197/0 | 8539/22 | 29 | 6 ≥≥ 0 |

## افزایش انتقال حرارت توسط نانوسیالات

نانوسیالات به دلیل هدایت حرارتی بالایی که دارند سیالات انتقال حرارت نوید بخشی جهت کاربرد به جای سیالات گرمایی هستند. نانوسیالات هدایت حرارتی و ضریب انتقال حرارت تکفاز بالاتری نسبت به سیال پایه دارند. چون افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی فراتر از اثر هدایت حرارتی محض است با روابط متداول سیال خالص قابل پیشبینی نیست. برای رسیدن به این هدف مهم، محققین بسیاری در مورد عملکرد انتقال حرارت جابجایی نانوسیالات بحث کرده و آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادهاند. در تمامی مطالعات انجام شده، به این نتیجه رسیدهاند که عدد ناسلت جریان جابجایی به دست آمده به صورت تابعی از عوامل گوناگون میباشد که به صورت زیر میتوان نوشت.

| ‏2-7 | (شکل، ابعاد و کسر حجمی نانوذرات، الگوی جریان |
| --- | --- |

.

مراجع

[1]	Kakaç, S., Bergles, A. E., Mayinger, F., and Yuncu, H., Heat transfer enhancement of heat exchangers, vol. 355, Springer, 1999.

[2]	Webb, R. L., Principles of enhanced heat transfer, John Wiley & Sons, New York, 1994.

[3]	Bian, Y., Chen, L., Zhu, J., and Li, C., "Effects of dimensions on the fluid flow and mass transfer characteristics in wavy-walled tubes for steady flow", Heat and Mass Transfer, vol. 49(5), pp. 723-731, 2013/05/01 2013.

[4]	Choi, S. U. S. and Eastman, J. A., Enhancing thermal conductivity of fluids with nanoparticles, 1995.

[5]	Pak, B. C. and Cho, Y. I., "HYDRODYNAMIC AND HEAT TRANSFER STUDY OF DISPERSED FLUIDS WITH SUBMICRON METALLIC OXIDE PARTICLES", Experimental Heat Transfer, vol. 11(2), pp. 151-170, 1998/04/01 1998.

[6]	Khanafer, K. and Vafai, K., "A critical synthesis of thermophysical characteristics of nanofluids", International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 54(19–20), pp. 4410-4428, 2011.

[7]	Ho, C. J., Liu, W. K., Chang, Y. S., and Lin, C. C., "Natural convection heat transfer of alumina-water nanofluid in vertical square enclosures: An experimental study", International Journal of Thermal Sciences, vol. 49(8), pp. 1345-1353, 2010.

[8]	Vajjha, R. S., Das, D. K., and Kulkarni, D. P., "Development of new correlations for convective heat transfer and friction factor in turbulent regime for nanofluids", International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 53(21–22), pp. 4607-4618, 2010.

[9]	Lotfi, R., Saboohi, Y., and Rashidi, A. M., "Numerical study of forced convective heat transfer of Nanofluids: Comparison of different approaches", International Communications in Heat and Mass Transfer, vol. 37(1), pp. 74-78, 2010.

Heat exchanger

Frontal area

Enhanced

Kakac et al

Webb

Actice technique

Passive technique

Treated Surface

Spiral tube

Traverse corrugated tube

Axisymmetric sinusoidal wavy-walled tube

Rheological

Bio Fluids

Pak and Cho

Khanafer and vafai

Ho et al

Viscosity

Vajjha et al